广西科技师范学院 嵌入式基础综合实训报告  实验报告

| 实验项目 | 基础实训 |  |  |  |  |  |  |  |  | 指导意见： 成绩： 指导教师： 韦雷福 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 院 | GXIBVC |  |  | 专业 |  | LOT |  |  |  |  |
| 组员 | SIMPLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同作者 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验日期 | 2025 | 年 | 4 |  | 月 |  | 26 | 日 |  |  |

- 实验目标

- 1、开机后，嗡鸣器关、LED灯关；LCD显示：“初始化完成”。

- 2、key1按一下LED开，再按LED关，双击LED闪烁；LCD显示LED状态

- 3、Key2按一下嗡鸣器开，再按嗡鸣器关，双击嗡鸣器闪鸣；LCD显示beep状态
4、key3控制LED闪烁频率，当LED闪烁时起效，设3种闪烁频率；LCD显示频闪频率
5、key4控制嗡鸣器闪鸣频率，规则同上；LCD显示闪鸣频率

- 6、key5完全关闭嗡鸣器和LED。LCD显示：”初始化完成”

- 7、完成实训报告（两个任务实训报告合并在一起）

- 方案设计

- 成员分工：张仕蓁代码编写，罗庆福烧录测试功能调试，韦柏针报告撰写。

- 实现方法：

- （1）硬件

- Led引脚pc13-pc15

- key引脚pa1,pa4,pa5,pa6,pa7

- 蜂鸣器引脚 pb9

- （2）软件

1.使用定时器（TIM3）实现周期性中断，控制LED和蜂鸣器闪烁。

2.采用按键消抖处理，区分短按、双击、长按等动作。

3.主循环中检测按键状态，控制标志位变化。

- 三、关键代码

- Main.c

- int main(void)

- {

- SystemInit();

- exit_Init();

- LEDInit();

- BEEPInit();

- SysTick_Init();  // 初始化系统时钟

- Lcd_Init();				//初始化LCD

- BACK_COLOR=BLACK;		//背景为黑色

- POINT_COLOR=WHITE;	//画笔为黄色

- LCD_Clear(BLACK);

- LCD_Show_Chinese16x16(120,20,"实验"); //显示 中文字符串

- LCD_ShowString(160,20,"1");

- //LCD_ShowString(80,80,"This is a test!");//显示英文字符串

- LCD_Show_Chinese16x16(80,80,"初始化完成！");

- BEEP(BEEP_OFF);

- while(1)

- {

- // 处理LED控制

- if(keyActionFlag)

- {

- if(keyActionFlag == 1)       // 单击切换

- {

- blinkEnable = 0;

- TIM_Cmd(TIM3, DISABLE);

- LED_Turn();

- LCD_Show_Chinese16x16(80,200,"　　　　　　　　　　　　　　");

- }

- else if(keyActionFlag == 2)  // 双击闪烁

- {

- blinkEnable = 1;

- TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);

- LCD_Show_Chinese16x16(80,200,"灯频率：");

- }

- keyActionFlag = 0;

- }

- // 处理蜂鸣器控制

- if(beepActionFlag)

- {

- if(beepActionFlag == 1)      // 单击切换

- {

- beepBlinkEnable = 0;

- TIM_Cmd(TIM4, DISABLE);

- BEEP_Turn();

- LCD_Show_Chinese16x16(80,220,"　　　　　　　　　　　　　　");

- }

- else if(beepActionFlag == 2) // 双击闪烁

- {

- beepBlinkEnable = 1;

- TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);

- LCD_Show_Chinese16x16(80,220,"声频率：");

- }

- beepActionFlag = 0;

- }

- // LED频率处理

- if(speedChangeFlag) {

- TIM3_SpeedConfig(ledSpeed);

- // 状态指示（可选）

- LED(0, (ledSpeed==0)?LED_ON:LED_OFF);

- LED(1, (ledSpeed==1)?LED_ON:LED_OFF);

- LED(2, (ledSpeed==2)?LED_ON:LED_OFF);

- speedChangeFlag = 0;

- }

- // 蜂鸣器频率处理

- if(beepSpeedChangeFlag) {

- TIM4_SpeedConfig(beepSpeed);

- // 状态指示（可选）

- BEEP((beepSpeed==0)?BEEP_OFF:BEEP_ON);

- beepSpeedChangeFlag = 0;

- }

- // 紧急停止处理（最高优先级）

- if(systemShutdownFlag) {

- // 关闭所有定时器

- TIM_Cmd(TIM3, DISABLE);

- TIM_Cmd(TIM4, DISABLE);

- // 关闭所有LED

- LED(0, LED_OFF);

- LED(1, LED_OFF);

- LED(2, LED_OFF);

- // 关闭蜂鸣器

- BEEP(BEEP_OFF);

- // 重置所有状态

- blinkEnable = 0;

- beepBlinkEnable = 0;

- systemShutdownFlag = 0;

- LCD_Clear(BLACK);

- LCD_Show_Chinese16x16(120,20,"实验"); //显示 中文字符串

- LCD_ShowString(160,20,"1");

- LCD_Show_Chinese16x16(80,80,"初始化完成！");

- }

- }

- }

- 代码注解：

在本系统主程序中，首先通过 SystemInit() 完成系统时钟的初始化，随后依次调用 exit_Init()、LEDInit() 和 BEEPInit() 分别完成外部中断、LED模块和蜂鸣器模块的硬件初始化。通过 SysTick_Init() 初始化系统滴答定时器，为后续时间控制提供基础支持。同时调用 Lcd_Init() 初始化LCD液晶显示模块，并设置默认背景颜色为黑色(BACK_COLOR=BLACK)、默认画笔颜色为白色(POINT_COLOR=WHITE)，随后调用 LCD_Clear(BLACK) 清屏，保证显示界面整洁。在初始化完成后，界面上显示“实验1”和“初始化完成！”等提示信息，最后关闭蜂鸣器 (BEEP(BEEP_OFF)) 进入正常工作状态。

在主循环 while(1) 中，程序根据各类标志位的状态动态响应用户操作。首先，当检测到 keyActionFlag 被置位时，根据按键操作的类型执行相应处理：若 keyActionFlag == 1，表示单击按键，程序关闭LED闪烁功能(blinkEnable=0)，停止定时器TIM3 (TIM_Cmd(TIM3, DISABLE))，并直接切换LED当前状态，同时清除屏幕上相关提示信息；若 keyActionFlag == 2，表示双击按键，程序开启LED闪烁功能(blinkEnable=1)，启动TIM3定时器控制闪烁频率，并在LCD上显示“灯频率”的提示。按键动作处理完成后，将 keyActionFlag 复位为0，防止重复响应。

蜂鸣器的控制逻辑与LED相似。当 beepActionFlag 被置位时，根据其数值判断操作类型：单击时关闭蜂鸣器闪烁(beepBlinkEnable=0)，关闭TIM4定时器，切换蜂鸣器当前开关状态，同时清除LCD上对应提示；双击时打开蜂鸣器闪烁(beepBlinkEnable=1)，启动TIM4定时器，并在LCD上显示“声频率”的提示。处理完成后，将 beepActionFlag 清零。

针对LED频率变化，当 speedChangeFlag 被置位时，调用 TIM3_SpeedConfig(ledSpeed) 根据当前设定的速度值调整LED闪烁频率。同时，为了直观显示当前频率状态，系统通过点亮不同的LED灯指示速度等级。处理完成后，清除 speedChangeFlag 标志位。

针对蜂鸣器频率变化，当 beepSpeedChangeFlag 被置位时，调用 TIM4_SpeedConfig(beepSpeed) 配置蜂鸣器的闪烁频率。蜂鸣器的状态指示也通过控制开关来体现。处理结束后，复位 beepSpeedChangeFlag 标志位。

在系统运行过程中，若检测到 systemShutdownFlag 被置位，表明需要执行紧急停止操作。系统立即关闭所有相关定时器（TIM3与TIM4）、关闭所有LED灯和蜂鸣器输出，同时重置LED闪烁(blinkEnable)与蜂鸣器闪烁(beepBlinkEnable)控制标志，保证系统进入安全状态。随后，重新清除LCD并恢复初始化界面，提示用户系统已完成重置与自检，等待新的操作指令。

整个程序结构清晰，模块分工明确，通过中断标志位配合主循环，不仅提高了系统响应速度，还保证了多功能协同工作的稳定性和实时性。

- 实验结果

- 系统初始化结果

| - 目标 | - 实际结果 | - 目标结果 | - 是否通过 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Led、蜂鸣器处于关闭状态，lcd显示初始化完成 | - Led、蜂鸣器处于关闭状态，lcd显示初始化完成 | - Led、蜂鸣器处于关闭状态，lcd显示初始化完成 | - 是 |

- 按键实验结果

| 目标 | 实际结果 | 目标结果 | 是否通过 |
| --- | --- | --- | --- |
| key1按一下LED开，再按LED关，双击LED闪烁；LCD显示LED状态 | Led灯常亮，再按一次则led灯熄灭 | Led灯常亮，再按一次则led灯熄灭 | 是 |
| key1按一下LED开，再按LED关，双击LED闪烁；LCD显示LED状态 | 按下两次Led灯闪烁，lcd显示开关状态 | 按下两次Led灯闪烁，lcd显示开关状态 | 是 |
| Key2按一下嗡鸣器开，再按嗡鸣器关，双击嗡鸣器闪鸣；LCD显示beep状态 | 蜂鸣器长鸣，lcd显示状态 | 蜂鸣器长鸣，lcd显示状态 | 是 |
| Key2按一下嗡鸣器开，再按嗡鸣器关，双击嗡鸣器闪鸣；LCD显示beep状态 | 蜂鸣器长鸣，lcd显示状态 | 蜂鸣器长鸣，lcd显示状态 | 是 |
| key3控制LED闪烁频率，当LED闪烁时起效，设3种闪烁频率；LCD显示频闪频率 | 切换led灯的闪烁频率，lcd显示闪烁等级 | 切换led灯的闪烁频率，lcd显示闪烁等级 | 是 |
| key4控制嗡鸣器闪鸣频率，规则同上；LCD显示闪鸣频率 | 切换蜂鸣器的鸣闪频率 | 切换蜂鸣器的鸣闪频率 | 是 |
| key5完全关闭嗡鸣器和LED。LCD显示：”初始化完成” | 关闭led和蜂鸣器，lcd显示初始化完成 | 关闭led和蜂鸣器，lcd显示初始完成 | 是 |

- 实践总结

实践总结

通过本次实践 本小组完成了通过按键去控制LED蜂鸣器和LCD状态显示 实现了按键led和蜂鸣器的多状态控制效果。系统运行稳定，功能完整。

收获

掌握了多模块协同控制的方法，熟悉了GPIO定时器中断LCD显示的基本应用，以及更加清晰了系统的执行流程和代码的阅读能力得到了提高。通过不断的调试，对led、lcd和蜂鸣器模块的了解更加深刻。并提高了标志位管理和系统逻辑设计能力，理解了嵌入式项目中响应速度和稳定性的重要性。

不足之处

对定时器配置和LCD刷新优化理解还不够深入，按键防抖和异常处理机制不够完善 高频状态下蜂鸣器提示效果有待改进。

改进建议

- 后续可以优化LCD局部刷新 提升响应速度完善按键防抖处理 提高系统稳定性，改进蜂鸣器提示方式 增强用户感知，增加异常检测与提示功能，提升系统可靠性。